ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

KHOA KỸ THUẬT MÁY TÍNH

BÁO CÁO LAB 04 & 05

MÔN THIẾT KỸ THUẬT THIẾT KẾ KIỂM TRA

| HỌ VÀ TÊN: | Vòng Chí Cường – 21521910 |
| --- | --- |
| LỚP: | CE 409.O21 |

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Phạm Thanh Hùng

TP. HỒ CHÍ MINH – Tháng 04 năm 2024

Mục Lục

1.	Test case	3

1.1.	Nhóm lệnh R-type	3

1.1.1.	Lệnh add	3

1.1.2.	Lệnh sub	3

1.1.3.	Lệnh sll	4

1.1.4.	Lệnh slt	5

1.1.5.	Lệnh sltu	6

1.1.6.	Lệnh xor	7

1.1.7.	Lệnh srl	7

1.1.8.	Lệnh sra	8

1.1.9.	Lệnh or	8

1.1.10.	Lệnh and	9

1.2.	Nhóm lệnh I-type	10

1.2.1.	Lệnh addi	10

1.2.2.	Lệnh slti	10

1.2.3.	Lệnh sltiu	12

1.2.4.	Lệnh xori	12

1.2.5.	Lệnh andi	13

1.2.6.	Lệnh slli	14

1.2.7.	Lệnh srli	15

1.2.8.	Lệnh srai	15

1.3.	Nhóm lệnh B-type	16

1.3.1.	Lệnh beq, bne	16

1.3.2.	Lệnh blt, bge	19

1.4.	Nhóm lệnh lui, aupic	22

1.4.1.	Lệnh lui	22

1.4.2.	Lệnh auipc	22

1.5.	Nhóm lệnh j – type, và lw, sw	23

Test case

Nhóm lệnh R-type

Lệnh add

// Test case 01 : add

// add x7, x4, x5

// Đưa 15 vào x4, 20 vào x5

cpu.datapath.registerFile.Registers[4] = 15;

cpu.datapath.registerFile.Registers[5] = 20;

cpu.datapath.instructionMemory.Imemory[0] = 32'h005203b3;

Kết quả chạy mô phỏng :

- Kể từ chu kỳ đầu tiên, trải qua 5 chu kỳ lệnh, Register file ghi vào x7 với giá trị là 35. Cpu hoạt động đúng như dự kiến.

Lệnh sub

// Test case 02 : sub

// sub x7, x4, x5

// Đưa 15 vào x4, 20 vào x5

cpu.datapath.registerFile.Registers[4] = 15;

cpu.datapath.registerFile.Registers[5] = 20;

cpu.datapath.instructionMemory.Imemory[0] = 32'h405203b3;

Kết quả chạy mô phỏng:

- Cpu hoạt động đúng như dự kiến, x7 = -5.

Lệnh sll

// Test case 03 : sll

// sll x7, x4, x5

// Đưa 15 vào x4, 2 vào x5

cpu.datapath.registerFile.Registers[4] = 15;

cpu.datapath.registerFile.Registers[5] = 20;

cpu.datapath.instructionMemory.Imemory[0] = 32'h005213b3;

- Cpu hoạt động đúng như dự kiến, x7 = 60

Lệnh slt

TH1: x4 < x5

// Test case 04 : slt

// TH1 : x4 < x5

// slt x7, x4, x5

// Đưa 15 vào x4, 20 vào x5

cpu.datapath.registerFile.Registers[4] = 15;

cpu.datapath.registerFile.Registers[5] = 20;

cpu.datapath.instructionMemory.Imemory[0] = 32'h005223b3;

Kết quả chạy mô phỏng :

- Cpu hoạt động đúng như dự kiến, x7 = 1

TH2 : x4 > x5

// Test case 04 : slt

// Th2 : x4 > x5

// slt x7, x4, x5

// Đưa 15 vào x4, -20 vào x5

cpu.datapath.registerFile.Registers[4] = 15;

cpu.datapath.registerFile.Registers[5] = -20;

cpu.datapath.instructionMemory.Imemory[0] = 32'h005223b3;

Kết quả chạy mô phỏng :

- Cpu hoạt động đúng như dự kiến, x7 = 0

Lệnh sltu

// Test case 05 : sltu

// sltu x7, x4, x5

// Đưa 15 vào x4, -20 vào x5

cpu.datapath.registerFile.Registers[4] = 15;

cpu.datapath.registerFile.Registers[5] = -20;

cpu.datapath.instructionMemory.Imemory[0] = 32'h005233b3;

Kết quả chạy mô phỏng :

- Ta có x4 > x5 (15 > -20) nhưng dùng lệnh sltu nên x4 < x5, từ đó x7 = 1. Cpu hoạt động đúng như dự kiến.

Lệnh xor

// Test case 06 : xor

// xor x7, x4, x5

// Đưa 15 vào x4, -20 vào x5

cpu.datapath.registerFile.Registers[4] = 15;

cpu.datapath.registerFile.Registers[5] = -20;

cpu.datapath.instructionMemory.Imemory[0] = 32'h005243b3;

- Cpu hoạt động đúng như dự kiến, x7 = -29

Lệnh srl

// Test case 07 : srl

// srl x7, x4, x5

// Đưa 15 vào x4, 2 vào x5

cpu.datapath.registerFile.Registers[4] = 15;

cpu.datapath.registerFile.Registers[5] = 2;

cpu.datapath.instructionMemory.Imemory[0] = 32'h005253b3;

Kết quả chạy mô phỏng :

- Cpu hoạt động đúng như dự kiến, x7 = 3

Lệnh sra

// Test case 08 : sra

// sra x7, x4, x5

// Đưa -15 vào x4, 2 vào x5

cpu.datapath.registerFile.Registers[4] = -15;

cpu.datapath.registerFile.Registers[5] = 2;

cpu.datapath.instructionMemory.Imemory[0] = 32'h405253b3;

Kết quả chạy mô phỏng :

- Cpu hoạt động đúng như dự kiến.

Lệnh or

// Test case 09 : or

// or x7, x4, x5

// Đưa 15 vào x4, 27 vào x5

cpu.datapath.registerFile.Registers[4] = 15;

cpu.datapath.registerFile.Registers[5] = 27;

cpu.datapath.instructionMemory.Imemory[0] = 32'h005263b3;

Kết quả chạy mô phỏng :

- Cpu hoạt động đúng như dự kiến, x7 = 31.

Lệnh and

// Test case 10 : and

// and x7, x4, x5

// Đưa 15 vào x4, 27 vào x5

cpu.datapath.registerFile.Registers[4] = 15;

cpu.datapath.registerFile.Registers[5] = 27;

cpu.datapath.instructionMemory.Imemory[0] = 32'h005273b3;

Kết quả chạy mô phỏng :

- Cpu hoạt động đúng như dự kiến, x7 = 11

Nhóm lệnh I-type

Lệnh addi

// Test case 11 : addi

// addi x7, x4, 20

// Đưa 15 vào x4

cpu.datapath.registerFile.Registers[4] = 15;

cpu.datapath.instructionMemory.Imemory[0] = 32'h01420393;

Kết quả chạy mô phỏng :

- Cpu hoạt động đúng như dự kiến, x7 = 35

Lệnh slti

TH1 : x4 > Immediate

// Test case 12 : slti

// TH1 : x4 > 3

// slti x7, x4, 3

// Đưa 15 vào x4

cpu.datapath.registerFile.Registers[4] = 15;

cpu.datapath.instructionMemory.Imemory[0] = 32'h00322393;

Kết quả chạy mô phỏng :

- Vì x4 = 15 > 3, nên x7 = 0. Cpu hoạt động đúng như dự kiến.

TH2 : x4 < Immediate

// Test case 12 : slti

// TH2 : x4 < 30

// slti x7, x4, 30

// Đưa 15 vào x4

cpu.datapath.registerFile.Registers[4] = 15;

cpu.datapath.instructionMemory.Imemory[0] = 32'h01e22393;

Kết quả chạy mô phỏng :

- Vì x4 = 15 < 30, nên x7 = 1. Cpu hoạt động đúng như dự kiến.

Lệnh sltiu

// Test case 13 : sltiu

// sltiu x7, x4, -3

// Đưa 15 vào x4

cpu.datapath.registerFile.Registers[4] = 15;

cpu.datapath.instructionMemory.Imemory[0] = 32'hffd23393;

Kết quả chạy mô phỏng :

- Ta có : x4 = 15 > -3, nhưng vì dùng lệnh sltiu nên không xét bit dấu, x7 = 1. Cpu hoạt động đúng như dự kiến.

Lệnh xori

// Test case 14 : xori

// xori x7, x4, -3

// Đưa -15 vào x4

cpu.datapath.registerFile.Registers[4] = -15;

cpu.datapath.instructionMemory.Imemory[0] = 32'hffd24393;

Kết quả chạy mô phỏng :

- Ta có : x4 = -15 xor (-3), x7 = 12. Cpu hoạt động đúng như dự kiến.

Lệnh andi

// Test case 15 : andi

// andi x7, x4, -3

// Đưa 15 vào x4

cpu.datapath.registerFile.Registers[4] = 15;

cpu.datapath.instructionMemory.Imemory[0] = 32'hffd27393;

Kết quả chạy mô phỏng :

- Ta có : x4 = 15 and (-3), x7 = 13. Cpu hoạt động đúng như dự kiến.

Lệnh slli

// Test case 16 : slli

// slli x7, x4, 3

// Đưa 15 vào x4

cpu.datapath.registerFile.Registers[4] = 15;

cpu.datapath.instructionMemory.Imemory[0] = 32'h00321393;

Kết quả chạy mô phỏng :

- Ta có : x7 = 120. Cpu hoạt động đúng như dự kiến.

Lệnh srli

// Test case 17 : srli

// srli x7, x4, 3

// Đưa 20 vào x4

cpu.datapath.registerFile.Registers[4] = 20;

cpu.datapath.instructionMemory.Imemory[0] = 32'h00325393;

Kết quả chạy mô phỏng :

- Ta có : x7 = 2. Cpu hoạt động đúng như dự kiến.

Lệnh srai

// Test case 18 : srai

// srai x7, x4, 3

// Đưa 15 vào x4

cpu.datapath.registerFile.Registers[4] = -20;

cpu.datapath.instructionMemory.Imemory[0] = 32'h40325393;

Kết quả chạy mô phỏng :

- Cpu hoạt động đúng như dự kiến.

Nhóm lệnh B-type

Lệnh beq, bne

TH beq: x1 = x10 = 13

/* Test case 19 : beq, bne

addi x3, x0 ,5

addi x4, x0, 8

add x1, x3, x4

addi x10, x0, 13

beq x10, x1, correct

bne x10, x1, fail

correct:

addi x12, zero, 0xaa

j end

fail:

addi x12, zero, 0xbb

j end

end

*/

cpu.datapath.instructionMemory.Imemory[0] = 32'h00500193;

cpu.datapath.instructionMemory.Imemory[1] = 32'h00800213;

cpu.datapath.instructionMemory.Imemory[2] = 32'h004180b3;

cpu.datapath.instructionMemory.Imemory[3] = 32'h00d00513;

cpu.datapath.instructionMemory.Imemory[4] = 32'h00150463;

cpu.datapath.instructionMemory.Imemory[5] = 32'h00151663;

cpu.datapath.instructionMemory.Imemory[6] = 32'h0aa00613;

cpu.datapath.instructionMemory.Imemory[7] = 32'h00c0006f;

cpu.datapath.instructionMemory.Imemory[8] = 32'h0bb00613;

cpu.datapath.instructionMemory.Imemory[9] = 32'h0040006f;

Kết quả chạy mô phỏng :

- Ta có : x12 = 0xaa và x10 = x1 = 13. Cpu hoạt động đúng như dự kiến.

TH bne : x1 = 13, x10 = 25

/* Test case 19 : beq, bne

addi x3, x0 ,5

addi x4, x0, 8

add x1, x3, x4

addi x10, x0, 25

beq x10, x1, correct

bne x10, x1, fail

correct:

addi x12, zero, 0xaa

j end

fail:

addi x12, zero, 0xbb

j end

end:

*/

cpu.datapath.instructionMemory.Imemory[0] = 32'h00500193;

cpu.datapath.instructionMemory.Imemory[1] = 32'h00800213;

cpu.datapath.instructionMemory.Imemory[2] = 32'h004180b3;

cpu.datapath.instructionMemory.Imemory[3] = 32'h01900513;

cpu.datapath.instructionMemory.Imemory[4] = 32'h00150463;

cpu.datapath.instructionMemory.Imemory[5] = 32'h00151663;

cpu.datapath.instructionMemory.Imemory[6] = 32'h0aa00613;

cpu.datapath.instructionMemory.Imemory[7] = 32'h00c0006f;

cpu.datapath.instructionMemory.Imemory[8] = 32'h0bb00613;

cpu.datapath.instructionMemory.Imemory[9] = 32'h0040006f;

Kết quả chạy mô phỏng :

- Ta có : x12 = 0xbb ,x10 = 25,  x1 = 13. Cpu hoạt động đúng như dự kiến.

Lệnh blt, bge

TH blt : x10 = 25, x1 = 34

/* Test case 20 : blt

addi x3, x0 ,26

addi x4, x0, 8

add x1, x3, x4

addi x10, x0, 25

blt x10, x1, correct

bge x10, x1, fail

correct:

addi x12, zero, 0xaa

j end

fail:

addi x12, zero, 0xbb

j end

end:

*/

cpu.datapath.instructionMemory.Imemory[0] = 32'h00500193;

cpu.datapath.instructionMemory.Imemory[1] = 32'h00800213;

cpu.datapath.instructionMemory.Imemory[2] = 32'h004180b3;

cpu.datapath.instructionMemory.Imemory[3] = 32'h01900513;

cpu.datapath.instructionMemory.Imemory[4] = 32'h00154463;

cpu.datapath.instructionMemory.Imemory[5] = 32'h00155663;

cpu.datapath.instructionMemory.Imemory[6] = 32'h0aa00613;

cpu.datapath.instructionMemory.Imemory[7] = 32'h00c0006f;

cpu.datapath.instructionMemory.Imemory[8] = 32'h0bb00613;

cpu.datapath.instructionMemory.Imemory[9] = 32'h0040006f;

Kết quả chạy mô phỏng :

- Ta có : x12 = 0xaa,  x10 = 25, x1 = 34. Cpu hoạt động đúng như dự kiến.

TH bge : x10 = 25, x1 = 10

/* Test case 20 : blt

addi x3, x0 ,2

addi x4, x0, 8

add x1, x3, x4

addi x10, x0, 25

blt x10, x1, correct

bge x10, x1, fail

correct:

addi x12, zero, 0xaa

j end

fail:

addi x12, zero, 0xbb

j end

end:

*/

cpu.datapath.instructionMemory.Imemory[0] = 32'h00200193;

cpu.datapath.instructionMemory.Imemory[1] = 32'h00800213;

cpu.datapath.instructionMemory.Imemory[2] = 32'h004180b3;

cpu.datapath.instructionMemory.Imemory[3] = 32'h01900513;

cpu.datapath.instructionMemory.Imemory[4] = 32'h00154463;

cpu.datapath.instructionMemory.Imemory[5] = 32'h00155663;

cpu.datapath.instructionMemory.Imemory[6] = 32'h0aa00613;

cpu.datapath.instructionMemory.Imemory[7] = 32'h00c0006f;

cpu.datapath.instructionMemory.Imemory[8] = 32'h0bb00613;

cpu.datapath.instructionMemory.Imemory[9] = 32'h0040006f;

Kết quả chạy mô phỏng :

- Ta có : x12 = 0xbb,  x10 = 25, x1 = 10. Cpu hoạt động đúng như dự kiến.

Nhóm lệnh lui, aupic

Lệnh lui

/* Test case 21 : lui

lui x10, 0x12345

*/

cpu.datapath.instructionMemory.Imemory[0] = 32'h12345537;

Kết quả chạy mô phỏng:

- Ta có : x10 = 0x12345000. Cpu hoạt động đúng như dự kiến.

Lệnh auipc

/* Test case 22 : auipc

auipc x10, 20

*/

cpu.datapath.instructionMemory.Imemory[0] = 32'h00014517;

Kết quả chạy mô phỏng:

- Ta có : x10 = 0x00014000. Cpu hoạt động đúng như dự kiến.

Nhóm lệnh j – type, và lw, sw

// Test case 22:

/* C++ :

int mul(int a){

return a*2;

}

int main(){

int sum = 0;

for (int i = 0; i < 10; i++){

sum += mul(i);

sum -= 1;

}

return 0;

}

Assembly code :

j main

mul:

addi    sp,sp,-32

sw      ra,28(sp)

sw      s0,24(sp)

addi    s0,sp,32

sw      a0,-20(s0)

lw      a5,-20(s0)

slli    a5,a5,1

mv      a0,a5

lw      ra,28(sp)

lw      s0,24(sp)

addi    sp,sp,32

jr      ra

main:

addi    sp,sp,-32

sw      ra,28(sp)

sw      s0,24(sp)

addi    s0,sp,32

sw      zero,-20(s0)

sw      zero,-24(s0)

j       L4

L5:

lw      a0,-24(s0)

call    mul

mv      a4,a0

lw      a5,-20(s0)

add     a5,a5,a4

sw      a5,-20(s0)

lw      a5,-20(s0)

addi    a5,a5,-1

sw      a5,-20(s0)

lw      a5,-24(s0)

addi    a5,a5,1

sw      a5,-24(s0)

L4:

lw      a4,-24(s0)

li      a5,9

ble     a4,a5,L5

li      a5,0

mv      a0,a5

lw      ra,28(sp)

lw      s0,24(sp)

addi    sp,sp,32

jr      ra

*/

- Trong đó sp là thanh ghi x2 = 255, x0 = 0.

- Kết quả chạy mô phỏng:

- Ta có :

+ Dmem[235] = 80 (lưu giá trị biến sum).

+ Dmem[231] = 10 (lưu giá trị biến i).

- Cpu hoạt động đúng như dự kiến.

--- Hết ---